Práctica 5: Instalar servidor DNS esclavo en Debian

Partiendo de la práctica anterior “Configurar DNS básico”, donde ya existe un servidor DNS maestro, añadir al sistema un segundo servidor DNS esclavo en la máquina Debian02.

Deberás comprobar el funcionamiento del servidor esclavo estando apagado el servidor maestro.

Nota 1: Tener en cuenta que para su resolución deberás utilizar el fichero de definición de zona con los registros de recursos más abreviados posible.

Solución

1º) En el servidor DNS maestro (ubuntu3), editamos el fichero de definición de zona del maestro (var/lib/bind/lin.edu.maestro) e introducimos algunos cambios necesarios y otros para abreviar su especificación:

Una vez hechos los cambios, reiniciamos el servicio:  sudo service bind9 restart

2º) Instalamos el servicio DNS en el esclavo (debian2):

sudo apt-get install bind9

3º) También en debian2 modificamos el valor del servidor DNS al que solicitar resolución como cliente (él mismo, puesto que ahora él también va a ser servidor DNS):

7º) Modificamos el fichero de configuración de zona local en el esclavo (en /etc/bind/named.conf.local) añadimos la zona esclava indicando quién es su maestro):

4º) Tras reiniciar ambos servidores podemos comprobar cómo se realizó correctamente la transferencia de zona viendo que existe el nuevo fichero /var/lib/bind/lin.edu.esclavo, que antes no existía.

5º) Con el servidor DNS esclavo en marcha, apagamos el maestro (ubuntu3) y desde un cliente (por ejemplo, windows4) que tenga como primer DNS el maestro y como segundo DNS el esclavo, será capaz de enviar solicitudes de resolución DNS hasta el esclavo y ser respondidas correctamente.

Ubuntu1:

- Cuando tenemos los DNS configurados en la interfaz gráfica (pero no en /etc/resolv.conf), funciona bien, coge el DNS esclavo, pero al hacer nslookup o dig dice que el servidor DNS es 127.0.0.1 (lo que pone en resolv)

- En cambio, si ponemos los dos DNS (maestro y esclavo) en /etc/resolv.conf, sí  indica su IP con nslookup.

Windows4:

- Si el maestro no está arrancado, el comando “nslookup” no devuelve la IP del servidor DNS (aunque sí hace la resolución). Si definimos primero el DNS esclavo sí.